MEMORIAL DESCRITIVO

EMPREENDIMENTO: Pista de caminhada e ciclovia

LOCAL: Estádio Municipal Jacir Dal Piva – Ibiraiaras/RS

ÁREA: 1395 m2

O presente memorial tem por finalidade descrever os materiais e serviços a serem utilizados e observados na execução da pista de caminhada e ciclovia, a ser realizada no Estádio Municipal Jacir Dal Piva, centro, no município de Ibiraiaras/RS

1.1 SERVIÇOS INICIAIS

O objetivo é descrever os materiais e serviços que serão executados na pista de caminhada e ciclovia.

2.2 CAMADA DE BASE

A camada de base será executada em britagem graduada com espessura de 10 cm, composta por mistura em usina de produtos de britagem, apresentando granulometria contínua, devidamente compactada e regularizada, com a inclinação indicada em projeto de 2% a partir do eixo da pista em direção as bordas.

2.3 PINTURA DE LIGAÇÃO

2.3.1 Generalidade

Esta especificação se refere a materiais empregados, ao procedimento de execução e ao controle de qualidade da pintura asfáltica sobre a base executada pela contratada, antes da execução da camada imediatamente superior, visando promover a aderência entre estas camadas.

2.3.2 Materiais

Serão aplicados asfaltos emulsionados tipo RR-2C diluídos em água na proporção de 1:0,5. A taxa de aplicação deve situar-se em 1,2 kg/m2 de emulsão após a sua diluição em água na pintura antes da camada de CBUQ. Considera-se para C.B.U.Q, densidade compactada de 2.400 Kg/m3 e teor de CAP de 5,50 %.

2.3.3 Equipamento e Execução

A distribuição do ligante deve ser feito por carros equipados com bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme. As barras de distribuição deverão ser do tipo de circulação plena, com dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento do ligante. Após a perfeita conformação geométrica de camada que irá receber a pintura de ligação, proceder-se-á a varredura de sua superfície, de modo a eliminar o material solto existente. Aplica-se a seguir o material betuminoso, na quantidade certa e da maneira mais uniforme. Este material betuminoso não deverá ser distribuído em dias de chuva, ou quando esta estiver eminente. A fim de evitar a superposição ou excesso de material nos pontos inicial e final das aplicações, devem-se colocar faixas de papel, transversalmente à pista, de modo que o material betuminoso inicie e encerre da saia da barra de distribuição sobre essas faixas, as quais, a seguir, serão retiradas. Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deverá ser de imediato corrigido.

2.4 CAMADA DE REVESTIMENTO COM CBUQ

2.4.1 Generalidades

A camada de revestimento com CBUQ da pista de caminhada + ciclovia será mecanizada com vibro acabadora, com espessura de 3,00cm e largura de 3,00m na extensão do trecho. A camada de revestimento com CBUQ da entrada do campo será de 6,00m, conforme apresentado em projeto.

2.4.2 Execução

A execução constará da descarga de CBUQ no compartimento da vibro acabadora, que espalhará esse material de forma uniforme sobre a camada de base executada previamente limpa e com pintura de ligação. Sua compactação será com rolo de pneus de pressão variável e rolo tandem. A descarga far-se-á em quantidades suficientes para abastecer a vibro acabadora.

2.4.3 Materiais

2.4.3.1 Concreto Betuminoso Usinado a Quente

a) Material Betuminoso

Será empregado o CAP-50/70.

b) O agregado utilizado resultará da combinação das seguintes bitolas de pedra britada:

I - bitola: 3/8” -1/4” (brita = 3/8”);

II - bitola: 1/4” (pó de pedra).

A comparação granulométrica da mistura deve satisfazer aos requisitos da faixa A do DAER-ESP 16/91. Deverá ser adotado o método de Bruce Marshall para verificação das condições de vazios, estabilidade e fluência da mistura betuminosa, segundo os valores:

Porcentagem de vazios: 3 a 5;

Relação betume/vazios: 75 a 82;

Estabilidade mínima: 500 Kg (75 golpes);

Fluência 1/100”: 8 a 16.

2.4.4 Controles

2.4.4.1 Graduação da Mistura de Agregados

Será executado o ensaio de granulometria da mistura dos agregados resultantes das extrações citadas no item anterior. A curva granulométrica deve manter-se contínua, enquadrando-se dentro das tolerâncias.

2.4.4.2 Temperatura

Serão efetuadas, no mínimo, quatro medidas de temperatura por dia, em cada um dos itens abaixo discriminados:

a) do agregado, do silo quente, usina;

b) do ligante, na usina;

c) da mistura betuminosa, saída no misturados na usina;

d) da mistura, no momento do espalhamento e no início da rolagem na pista.

2.4.4.3 Acabamento da superfície

Durante a execução, deverá ser feito diretamente o controle de acabamento da superfície de revestimento.

2.5 - CONTROLE TECNOLÓGICO

O controle tecnológico das obras de pavimentação executadas será obrigatório. A prefeitura exigirá da construtora, um Laudo Técnico de Controle Tecnológico, e apensado a ele virão os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços conforme exigências normativas do DNIT. Esses resultados serão entregues obrigatoriamente à Prefeitura por ocasião do envio do último boletim de medição. O Laudo Técnico e os resultados dos ensaios farão parte da documentação técnica do contrato entre o Município com a empreiteira, possibilitando, quando do aparecimento de problemas precoces no pavimento, a identificação dos mesmos a fim de subsidiar os reparos de responsabilidade do ente contratado, bem como da responsabilidade solidária da empresa executora dos serviços de pavimentação e controle tecnológico. Os custos dos ensaios tecnológicos, por estarem embutidos nos preços dos serviços de pavimentação, não compõem o Orçamento Estimativo.

2.6 PINTURA

A sinalização horizontal será executada com tinta retro refletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, constará de faixa contínua nos bordos e centro com largura de 8 cm, e pintura de símbolos indicando pista de caminhada e ciclovia bem como sentido, conforme detalhe apresentado em projeto, a cada 50 metros.

2.6.1 Tinta

A tinta a ser aplicada deverá ser: “Tinta a base de resina acrílica monocomponente, na cor branca”, devendo a mesma ser adquirida de empresa com certificação ISO 9001, analisada por laboratório devidamente capacitado, e serão conferidos pela fiscalização da MUNICIPALIDADE.

2.6.2 Requisitos Gerais

A tinta deve ser fornecida para uso em superfície betuminosa. A tinta, logo após a abertura do recipiente, não deve apresentar sedimentos, natas e grumos. A tinta deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condições:

a) temperatura ambiente entre 5° C e 40º C e temperatura do pavimento entre 10° C e 45° C.

b) umidade relativa do ar até 80%.

A tinta deve ter condições para ser aplicada por máquinas apropriadas e ter a consistência especificada, sem ser necessária a adição de outro qualquer aditivo. No caso de adição de microesfera de vidro, respeitar a qualidade e a quantidade especificada na norma NBR 6831 – ABNT.  Pode ser adicionado no máximo 5% de solvente em volume sobre a tinta, compatível com a mesma para acerto de viscosidade. A tinta deve estar apta a ser aplicada em espessuras, quando úmida, variável de 0,4 mm a 0,7mm. A tinta, quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o pavimento. A tinta deve manter integralmente a sua coesão e cor, após sua aplicação no pavimento. A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar características de plena adesividade às microesferas de vidro e ao pavimento, produzir película seca, de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o período de vida útil.

3. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

Após a conclusão dos serviços, deverá ser vistoriado o local da obra pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Ibiraiaras, devendo o local apresentar perfeitas condições de funcionamento, bem como deverá ser feita a limpeza geral da obra, a ser considerada em condições de ser entregue.

Ibiraiaras, 14  de novembro de 2017.

____________________________________________________________

Kátia Elisa Pomatti

Engª Civil – CREA 101.630